NÁVOD K POUŽITÍ

MicroMast – je kultivační set pro rychlou faremní diagnostiku původců mastitid dojnic.

Charakteristika výrobku: set slouží k rychlému mikrobiologickému vyšetření mléka za účelem:

- průkazu bakteriálních původců mastitid dojnic

- zahájení cílené léčby na základě průkazu bakteriálního původce.

Volba antimikrobik se řídí platnými předpisy EU a ČR. Set umožňuje uchování kultur pro jejich další identifikaci a zjištění citlivosti na antimikrobika.

Složení kultivačního setu:

- třísektorová Petriho miska se třemi různými diagnostickými půdami

- sterilní zkumavka

- sterilní jednorázová kultivační klička (objem 10 µl)

- jednorázový dezinfekční ubrousek

Postup při použití kultivačního setu:

ODBĚR VZORKU:

Odběr a kultivace vzorku se provádí v jednorázových rukavicích. Před samotným odběrem vzorku mléka se očistí kůže struku od hrubých nečistot stejným způsobem jako před dojením. Následně se dezinfekčním ubrouskem otře kůže struku a ústí strukového kanálku. Oddojí se několik prvních střiků mléka do oddojovací nádoby. Vlastní odběr mléka se provede do sterilní zkumavky, kterou držíme šikmo pod úhlem 45° několik centimetrů od konce struku. Vnitřní část zkumavky a víčka se nesmí kontaminovat přímým kontaktem s vnějším prostředím. Po odběru se zkumavka ihned uzavře.

KULTIVACE VZORKU:

Vzorek by měl být nakultivován co nejdříve po odběru. Pokud vzorek nelze kultivovat ihned, uchovává se v chladničce. Po protřepání vzorku ve zkumavce se sterilní kultivační kličkou vzorek naočkuje na jednotlivé sektory misky dle schématu. Tři sektory misky – tři krát namočit kultivační kličku do zkumavky se vzorkem. Pracuje se asepticky, tak aby nedošlo ke kontaminaci kultivačních médií misky. Označená miska se vzorkem se vloží do inkubátoru půdou nahoru, víčkem dolů.

Inkubuje v inkubátoru při teplotě 36 – 37 °C. Výsledky vyšetření je možné odečítat po 18 – 24 hodinách inkubace.

ODEČÍTÁNÍ VÝSLEDKŮ KULTIVACE: 
Misku orientujeme průhlednou půdou nahoru, bakteriální nárůst je následující:

C

SEKTOR A – na červené půdě A vyrůstají jak Gram pozitivní, tak i Gram negativní bakterie: G+ i G-

B

A

SEKTOR B – na červené půdě B vyrůstají Gram pozitivní bakterie (zahrnující Staph. spp. a Strep. spp.): G+

SEKTOR C– na průhledné půdě C vyrůstají Gram negativní bakterie: G-

G+ Gram pozitivní nález – nárůst kultury na obou červených agarech A, B

G- Gram negativní nález – nárůst kultury na průhledném sektoru C a na červené půdě A

BEZ NÁLEZU – všechny půdy jsou bez nálezu kultury

Bezpečnostní pokyny: Pokud by došlo ke kontaktu člověka se vzorkem nebo s kulturou (nárůst na půdě), je třeba provést omytí postiženého místa vodou a mýdlem a poté ošetřit dezinfekcí.

Skladování: v rozmezí teplot +4 až +8 °C v chladničce. Nesmí zmrznout.

Doba exspirace: uvedena na etiketě

Upozornění: po datu exspirace je nutno nepoužité misky s agary likvidovat jako nebezpečný odpad, stejně tak se likvidují i použité sety.

Naznačeným způsobem vzorek naočkujeme jednorázovou kultivační kličkou postupně na všechny agarové sektory.

MVDr. Josef Prášek, Ph.D., Dolní Březinka 27, 582 91 Světlá nad Sázavou