NÁVOD K POUŽITÍ

Název přípravku

Canine Fecal Occult Blood Rapid Test
Rychlý test FOBU (z trusu) pro psy

Veterinární diagnostický přípravek

REF: T4C-FOB-01

1. ÚČEL POUŽITÍ

Canine Fecal Occult Blood Rapid Test je veterinární diagnostický přípravek určený ke kvalitativnímu zjištění přítomnosti okultní (skryté) krve v trusu psů.

Přítomnost okultní krve ve trusu může být spojena s onemocněními trávicího traktu, včetně zánětlivých stavů, ulcerací, infekcí, polypů nebo nádorových onemocnění.

Pouze pro veterinární použití. Veterinární přípravek. Pouze pro zvířata.

2. PRINCIP TESTU

Test je založen na imunochromatografické metodě (lateral flow) využívající sandwichový princip.

Vzorek trusu je smíchán s extrakčním pufrem a nanesen do testovací kazety. Pokud je ve vzorku přítomen hemoglobin, dojde k vytvoření barevné linie v testovací zóně (T). Kontrolní linie (C) slouží jako interní kontrola správného provedení testu.

3. OBSAH BALENÍ

- testovací kazeta

- zkumavka pro odběr vzorku s extrakčním pufrem

- jednorázové gumové rukavice

- zachycovač trusu

- příbalový leták (tento návod k použití)

4. POTŘEBNÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ

- stopky / hodinky

5. UCHOVÁVÁNÍ A STABILITA

- Uchovávejte při teplotě 4–30 °C.

- Chraňte před vlhkostí a přímým slunečním zářením.

- Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

- Testovací kazetu použijte ihned po otevření ochranného obalu.

6. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU

- Nasaďte si jednorázové gumové rukavice.

- Pomocí zachycovače trusu odeberte malé množství trusu.

- Otevřete zkumavku s extrakčním pufrem.

- Odeberte vzorek trusu zachycovačem a vložte jej do zkumavky.

- Zkumavku pevně uzavřete a důkladně protřepejte, aby došlo k homogenizaci vzorku.

7. POSTUP TESTOVÁNÍ

- Vyjměte testovací kazetu z ochranného obalu a položte ji na rovnou plochu.

- Odšroubujte uzávěr zkumavky s připraveným vzorkem.

- Vypusťte první dvě kapky.

- Přeneste 3 kapky vzorku do jamky (S) testovací kazety.

- Spusťte stopky.

- Odečtěte výsledek po 5–10 minutách.

- Výsledek odečtený po více než 15 minutách je neplatný.

8. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Pozitivní výsledek

- Objeví se dvě barevné linie:

  - kontrolní linie (C)

  - testovací linie (T)

Negativní výsledek

- Objeví se pouze jedna barevná linie v kontrolní oblasti (C).

Neplatný výsledek

- Kontrolní linie (C) se neobjeví.

- Test opakujte s novou testovací kazetou.

9. KONTROLA KVALITY

Test obsahuje interní kontrolu správného provedení testu (kontrolní linie C).

Použití externích pozitivních a negativních kontrol se doporučuje v rámci správné laboratorní praxe.

10. OMEZENÍ METODY

- Test slouží jako screeningový nástroj pro veterinární použití.

- Výsledek testu musí být vždy posuzován v kontextu klinického stavu zvířete.

- Diagnózu stanovuje veterinární lékař na základě dalších vyšetření.

- Nízký výskyt falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků nelze vyloučit.

11. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Používejte pouze k diagnostice u psů.

- Nepoužívejte opakovaně testovací komponenty.

- Po použití si umyjte ruce.

12. LIKVIDACE

Nepoužitý nebo použitý veterinární diagnostický přípravek nevyžaduje zvláštní opatření při likvidaci. Odpad likvidujte v souladu s místními právními předpisy.

13. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ/VÝROBCE

Tests4cancer Medical a.s.
Kotorská 1580/38, Nusle
140 00 Praha 4
Česká republika

Web: www.tests4cancer4pets.com

E-mail: info@tests4cancer4pets.com

Číslo schválení: 109-26/C